Nr sprawy: 4/OOM/2006                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 1

..............................................................

.............................................................                                                                         (miejscowość i data)

..............................................................

.............................................................

Nazwa i adres oferenta

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

96 – 320 Mszczonów

ul. Spółdzielcza 105

# FORMULARZ OFERTOWY

W sprawie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę samochodu asenizacyjnego na podwoziu dwuosiowym o pojemności cysterny 5,5 – 6,5 m3  w formie leasingu operacyjnego  na okres 5 lat wraz z ubezpieczeniem na pierwszy rok rozłożonym w ratach leasingowych z dostawą do siedziby Zamawiającego oferujemy:

# Podwozie:

- Podwozie samochodu asenizacyjnego – fabrycznie nowe – rok produkcji 2006,

przygotowane pod zabudowę komunalną.

- Typ podwozia – dwuosiowy.

- Zawieszenie tylne i przednie – resory piórowe paraboliczne.

- Ciężary :

  - dopuszczalna masa całkowita do 12000 kg,

  - maksymalny nacisk na oś przednią do 4400 kg,

  - maksymalny nacisk na oś tylną  do 8500 kg.

- Silnik o minimalnej mocy 125 KW ( 170 kM ) przy 2200 obrotach silnika, Euro 4 ,

4-cylindrowy.

- Skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana.

- Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego.

- Układ elektryczny – napięcie znamionowe 24V.

- Układ hamulcowy – pneumatyczny lub pneumatyczno – hydrauliczny dwuobwodowy, przód + tył – hamulce tarczowe.

10) Zbiornik paliwa – 100 l – 150 l.

11) Ogumienie:

-     przód pojedyncze

-     tył podwójne

12) Przystawka odbioru mocy.

Wyposażenie :

ABS, kabina dzienna w kolorze białym  - 3 – osobowa  , pneumatyczny fotel kierowcy, wspomaganie kierownicy, regulowana kolumna kierownicy, dodatkowe oświetlenie punktowe w kabinie , immobilizer w kluczyku, radio,  komputer pokładowy  ( wskazania: ciśnienia i poziomu oleju, zegar, licznik kilometrów całkowity i dzienny ), cztery lusterka wsteczne, wyłącznik akumulatora, podwójny fotel pasażera, tachograf zgodnie z obowiązującymi przepisami, pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, zagłówki, podgrzewany filtr wstępny, podgrzewany osuszacz powietrza, wlew paliwa zamykany na kluczyk, transformator 24/12 V, brzęczyk przy cofaniu, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica.

Podwozie musi posiadać wymagane homologacje.

Zabudowa komunalna:

- cysterna asenizacyjna o pojemności 5,5 – 6,5 m3 , fabrycznie nowa,

- napęd kompresora mechaniczny z przystawki poboru mocy,

- otwierana na bok dennica co umożliwia łatwy dostęp do wnętrza zbiornika,

- cysterna pochylona ku tyłowi  pod kątem 4o  co ułatwia jej opróżnianie,

- zawór spustowy sterowany elektro-pneumatycznie z kabiny kierowcy lub sterowany ręcznie ( mile widziany zawór kulowy zamocowany za zaworem spustowym),

- zbiornik mocowany do ramy podwozia poprzez ramę pośrednią, cysterna połączona z ramą pośrednią elastycznie,

- opróżnianie zbiornika pod ciśnieniem hydrostatycznym lub w wyniku wytworzonego nadciśnienia,

- wąż spustowy o długości 10 mb z końcówkami  o średnicy Ø110 – 2 szt.,

- pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego,

- odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej,

- zawór czterodrożny, który może stanowić jedną całość z odstojnikiem, za pomocą którego uzyskuje się ssanie lub tłoczenie powietrza do zbiornika,

- zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

w zbiorniku,

- zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco – tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy pompa próżniowa zostanie wyłączona,

- zawór dolnego ssania za pomocą, którego odbywa się opróżnianie zbiornika, zakończony łącznikiem do mocowania węża,

- manowakuometr,

- wskaźnik płynu ze skalą służący do określenia ilości pobranych ścieków,

- zbiornik wielokrotnie gruntowany i lakierowany na kolor pomarańczowy wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym wnętrza,

- zabudowa musi posiadać deklarację WE i znak CE,

- zabudowa musi posiadać dodatkową sygnalizację świetlną – ostrzegawczą ( koguty ) zainstalowaną na tylnej i przedniej  części   zabudowy,

- zabudowa wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych,

- świadectwo homologacji dla oferowanego pojazdu ( jako całość ) lub komplet dokumentów do rejestracji pojazdu zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym,

- dokumentacja techniczno-ruchowa pojazdu.

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 12 miesięcy.

## WARTOŚĆ POCZĄTKOWA  NETTO PRZEDMIOTU LEASINGU .............................zł

CENA NETTO  .................... zł  + PODATEK VAT .........%W WYSOKOŚCI ...............  zł

(słownie: ................................................................................................  ................................zł )

w tym:

WPŁATA KLIENTA (NETTO  )         -                      40.000            zł

CZYNSZ INICJALNY (NETTO)        -                      40.000             zł

Zapłata czynszu inicjalnego – w terminie 7 dni od daty podpisania umowy leasingowej.

CZYNSZ MIESIĘCZNY (NETTO)      .................................. ...............................zł,

DEPOZYT (NETTO)                           ....................................................................zł,

CENA BRUTTO                                     ............................................................................  zł

(słownie: ..............................................................................................................................zł )

...............................................

(podpis oferenta)