Mszczonów: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym w układzie napędowym 4 x 2 z silnikiem spełniającym wymogi EURO IV z płytą czołową do montażu pługu odśnieżnego, z zamontowanym urządzeniem hakowym, oraz zestawem kontenerowym, tj. kontener o pojemności 10m3 z zamontowanym nowym żurawiem do opróżniania kontenerów typu dzwon w formie leasingu operacyjnego na okres 5 lat z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Numer ogłoszenia: 39490 - 2009; data zamieszczenia: 24.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie , ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie, tel. 046 8580081, faks 046 8580091.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim-mszczonow.getin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZAKŁAD BUDŻETOWY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym w układzie napędowym 4 x 2 z silnikiem spełniającym wymogi EURO IV z płytą czołową do montażu pługu odśnieżnego, z zamontowanym urządzeniem hakowym, oraz zestawem kontenerowym, tj. kontener o pojemności 10m3 z zamontowanym nowym żurawiem do opróżniania kontenerów typu dzwon w formie leasingu operacyjnego na okres 5 lat z dostawą do siedziby Zamawiającego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym w układzie napędowym 4 x 2 z silnikiem spełniającym wymogi EURO IV z płytą czołową do montażu pługu odśnieżnego, z zamontowanym urządzeniem hakowym, oraz zestawem kontenerowym, tj. kontener o pojemności 10m3 z zamontowanym nowym żurawiem do opróżniania kontenerów typu dzwon w formie leasingu operacyjnego na okres 5 lat z dostawą do siedziby Zamawiającego.

- podwozie dwuosiowe: – przystosowane do:

  - płyty czołowej do pługu odśnieżnego

  - urządzenia hakowego:

- Rozstaw osi od 3100 mm do 3200 mm

- Rok produkcji min 2008 fabrycznie nowy

- Poziom hałasu do 80 dB(A)

- Silnik czterocylindrowy rzędowy

- Moc silnika min 130 kW (180 KM – 2700 obr/min)

- Skrzynia biegów manualna, mechaniczna z synchronizowana 6 biegowa,

- Przystawka odbioru mocy współpracująca z pompą hakowca

- Napędzana oś tylnia z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego

- Wzmocnione zawieszenie tylne z kołami 22,5י

- Przekładnia kierownicza zintegrowana ze wspomaganiem hydraulicznym

- ABS

- Regulowana kolumna kierownicza

Kabina:

- Kabina krótka dzienna kolor biały trzyosobowa.

- Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie.

- Zderzak przedni stalowy.

- Odchylenie kabiny hydrauliczne.

- Szyba tylna.

- Blokada drzwi: lewych i prawych mechaniczna.

- Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego.

- Tachograf cyfrowy z rejestracją obrotów silnika.

- Radio stereo z odtwarzaczem CD.

- Kluczyk z blokadą rozruchu silnika (immobilizer).

- Blokada układu kierowniczego.

- Podgrzewany filtr paliwa i osuszacz powietrza.

- Sygnał biegu wstecznego.

Zbiornik paliwa

- Główny zbiornik paliwa: minimum 120 litrów.

- Korek z tworzywa zamykany kluczykiem.

Wyposażenie standardowe

- Elektroniczny ogranicznik prędkości (do 90 km/godz.).

- Podwozie musi posiadać wymagane homologacje.

Warunki gwarancji

Udzielona przez Wykonawcę na kompletny pojazd gwarancja nie może być krótsza niż

12 miesięcy.

II. System hakowy do załadunku i przewozu kontenerów

Przeznaczony do montażu na podwoziach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej w zakresie 12 ton.

Charakterystyka urządzenia hakowego :

- Urządzenie hakowe udźwig 7 ton;

- Zakres pola pracy w funkcji wywrotu 51°;

- Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym 25-30 Mpa;

- Blokada hydrauliczna kontenera z elektrycznym czujnikiem położenia;

- Kompletna instalacja hydrauliczna;

- Wszystkie siłowniki wyposażone w zawór pękniętego przewodu;

- Rozdzielacz hydrauliczny z zintegrowanym zamkiem hydraulicznym wszystkich funkcji hakowca;

- Elektryczne sterowanie wielofunkcyjnym panelem sterowania z kabiny z możliwością pracy z zewnątrz – sterownik wyposażony w kabel elektryczny umożliwiający pracę urządzeniem na zewnątrz pojazdu;

- Panel sterowniczy ze świetlną informacją zabezpieczenia blokad;

- Funkcja blokowania kontenera w funkcji wywrotu;

- Sterowanie hakiem z jednej stron pojazdu i z kabiny kierowcy.

Wyposażenie:

- rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera;

- rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali;

- pompa hydrauliczna;

- światła obrysowe;

- konstrukcja stalowa piaskowana, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana w systemie kolorystycznym RAL 2003;

- zbiornik oleju 60 l;

- listwa zabezpieczająca przed wjechaniem pod samochód;

- błotniki osi tylnej;

- lampa robocza na tylnej ścianie kabiny kierowcy;

- podesty boczne;

- belka stroboskopowa na dachu kabiny.

Zakres dostawy:

- Instrukcja Eksploatacji i Konserwacji (instrukcja obsługi, charakterystyka techniczna urządzenia, instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw, karta gwarancyjna urządzenia);

- Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń;

- Dziennik Konserwacji;

- Książka rewizyjna UDT;

- Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia;

- Dokumentacja umożliwiająca rejestracje pojazdu (homologacja lub świadectwo badania jednostkowego).

III. Kontener z zamontowanym żurawiem do opróżniania kontenerów typu dzwon.

Kontener o pojemności 10 m3 z otwieranymi drzwiami tylnymi:

- wysokość ucha zaczepowego 		1.200mm

- szerokość wewnętrzna			2.350 mm

- długość wewnętrzna			2.900 mm

- grubość blach poszycia			2 mm

- grubość blach dno				3 mm

- rama nośna kontenera			dwuteownik 160

- kolor						RAL 2003

Żuraw wraz z montażem na kontenerze:

- Moment udźwigu, max.: 	3,9 tm

- Wysięg hydrauliczny: 	5,05 m.

- Wysięg/udźwig: 		4,00 m.- 995 kg

        - 4,90 m.- 805 kg

- Masa żurawia 		605 kg

- Żuraw wyposażony w system do otwierania kontenerów typu dzwon.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.30.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymaga się

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Posiadają sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 Prawo zamówień publicznych .

6.   Wykażą przez złożenie odpowiednich oświadczeń i dokumentów, że spełniają warunki. Ocena  zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie udokumentują spełnienia wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferta odrzucona.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oferta wykonawcy wg wzoru załączonego do dokumentacji przetargowej i podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli.

- Wzór umowy załącznik nr 2.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa (deklaracja) sprzedawanego sprzętu.

- Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia w świetle art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

- Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

- Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim.

UWAGA: w/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zgkim.mszczonow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie 96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105 pok. nr.4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2009 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, pok. nr 9..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).